# Homework 03

Justin Adrowski

# Problem 1)

## Field-by-field

| Or t0, s0, a0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-type |  |  |  |  |  |
| Funct7 | Rs2 | Rs1 | Funct3 | rd | opcode |
| 0 | a0 = 10 | s0 = 8 | 6 | t0 = 5 | 51 |
| 0000000 | 01010 | 01000 | 110 | 00101 | 0110011 |

0x00A462B3

1)

| addi t1, zero, 127 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-type |  |  |  |  |  |
| Imm | Rs1 | Funct3 | rd | opcode |
| 127 | 0 | 0 | t1 = 6 | 19 |
| 000001111111 | 00000 | 000 | 00110 | 0010011 |

0x07F00313

2)

3)

| lw t2, 64(t0) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-type |  |  |  |  |  |
| Imm | Rs1 | Funct3 | rd | opcode |
| 64 | t0 = 5 | 2 | t2 = 7 | 3 |
| 000001000000 | 00101 | 010 | 00111 | 0000011 |

0x0402A383

| sltu t3, t2, t1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-type |  |  |  |  |  |
| Funct7 | Rs2 | Rs1 | Funct3 | rd | opcode |
| 0 | t1 = 6 | t2 = 7 | 3 | t3 = 28 | 51 |
| 0000000 | 00110 | 00111 | 011 | 11100 | 0110011 |

0x0063BE33

4)

| beq t3, zero , loop |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB-type |  |  |  |  |  |
| Imm(12,10:5) | Rs2 | Rs1 | Funct3 | Imm(4:1,11) | opcode |
| -8 | Zero = 0 | t3 = 28 | 0 | -8 | 99 |
| 1,111111 | 00000 | 11100 | 000 | 1100,1 | 1100011 |

0xFE0E0CE3

5)

| J begin |  |  |
| --- | --- | --- |
| UJ-type |  |  |
| Imm(20, 10:1, 11, 19:12) | rd | opcode |
| -20 | 0 | 111 |
| 11111110110111111111 | 00000 | 1101111 |

0xFEDFF06F

6)

## C) lui sequence